- Sprzęt

- Sterownik PLC

Seria: MELSEC IQ-F

Typ: FX5UJ-24MR/ES

- Pulpit operatorski 10,4”

Seria: GOT2000

Model: GT2710-VTBA

- Robot współpracujący ASSISTA

Model: RV-5AS-D

Zasięg: 910 mm

Powtarzalność: ±0,03 mm

Prędkość maksymalna: 1000 mm/s (fast); 250mm/s (collaborative)

- Chwytak Zimmer HRC-03

- Funkcjonalność

Sterowanie robotem odbywa się za pomocą panelu HMI z odpowiednim interfejsem. Ponadto robot ma zaprogramowane podnoszenie, odkładanie oraz paletyzację przedmiotów.

Do wyboru jest sześć możliwości:

- pick - podnoszenie przedmiotu z zadeklarowanego miejsca,

- place - rozmieszczanie przedmiotu w zadeklarowanym miejscu,

- pick and place - podniesienie i odłożenie przedmiotu w odpowiednio zadeklarowanych miejscach,

- point to pallet - rozmieszczanie przedmiotów na zadeklarowanej palecie z odpowiednio zadeklarowanego punktu,

- pallet to point - odkładanie przedmiotu w wybrane miejsce z odpowiednio zadeklarowanej palety,

- pallet to pallet - rozmieszczanie przedmiotów na zadelkarowanej palecie z innej zadeklarowanej palety.

- Instrukcja obsługi

Należy ustawić wszystkie urządzenia w jednej podsieci. Komunikacja CC-Link IE Field Basic z PLC przez dedicated IO.

| NUMERY IP |  |
| --- | --- |
| robot | 192.168.0.20 |
| PLC | 192.168.0.60 |
| HMI | 192.168.0.17 |
| komputer | 192.168.0.10 |

Robot

krótki opis programów - tabela

Główny program robota: mainproject.prg,

Podprogramy robota: pickpallv2.prg, placepallv2.prg, pickprojekt.prg, placeprojekt.prg,

Program działający w tle: readposition.prg,

Program, który należy włączyć do inicjalizacji parametrów: paramset.prg,

Muszą być ustawione odpowiednie wartości parametrów aby móc wymieniać się informacjami z PLC.

Panel HMI

Główny ekran zawiera w sobie funkcjonalność panelu operatorskiego robota. Możemy obsłużyć podstawowe operacje jakie ma wykonać robot, takie jak włączanie serwonapędów, start, stop programu, reset błędów, zmianę prędkości. Dodatkowo panel wyświetla informację o tym, czy robot jest w trybie kolaboracyjnym/szybkim a także sygnalizuje włączenie trybu ręcznego. W lewej górnej części ekranu widoczna jest aktualnie wykonywanego programu. U dołu ekranu znajduje się menu przełączające ekrany.

Ekran JOG umożliwia sterowanie robotem w wybranym przez użytkownika układzie. Z prawej strony umieszczono przyciski do ręcznego sterowania narzędziem. W celu sterowania narzędziem należy w pierwszej kolejności załączyć przycisk HAND ENA. Dopiero po jego wciśnięciu chwytak będzie się otwierał/zamykał. Dodatkowy przycisk HOME umożliwia powrót robota do pozycji domowej.

Ekran alarmów przedstawia informację o aktualnym błędzie robota. Dostępna jest na nim historia alarmów. Nie jest dostępny rozszerzony opis poprzednich błędów.

Ekran PROGRAM umożliwia zmianę wykonywanego programu, a także parametryzację paletyzacji. Domyślnie wybranym programem jest program PICK AND PLACE.

PLC

Sterownik jest elementem pośrednim, komunikuje robota z panelem HMI. Komendy wysyłane z panelu operatorskiego trafiają na odpowiednie bloki funkcyjne w programie na sterowniku. Bloki te wysyłają informację do sterownika robota. Rodzaje bloków:

- blok Robot Control - obsługuje podstawowe komendy, takie jak włączanie serwonapędów, załączenie programu, reset błędów, zadaną prędkość,

- blok Hand - odpowiada za obsługę narzędzia,

- blok JOGSimple - pozwala na ręczne sterowanie robotem w wybranej przez użytkownika przestrzeni,

- blok Robot Status - umożliwia odebranie informacji zwrotnej odnośnie stanu robota,

Poza tym wykorzystujemy również proste funkcje sterownika, których funkcjonalności dokładnie opisane są w programie projektu. W programie initialization wpisujemy domyślne parametry paletyzacji, domyślną prędkość i odpowiednie stany inicjalizujące poszczególne bloki.

- Wykorzystywane rejestry

256 wejść bitowych bRX robota zostały przypisane do 16 rejestrów na sterowniku PLC:
od D50 do D65. W każdym rejestrze D jest 16 sterowanych bitów.

256 wyjść bitowych bRY robota zostały przypisane do 16 rejestrów na sterowniku PLC:
od D66 do D81. W każdym rejestrze D jest 16 sterowanych bitów.

128 rejestrów wejściowych wRWr robota zostało przypisanych do 128 rejestrów na sterowniku PLC:

128 rejestrów wyjściowych wRWw robota zostało przypisanych do 128 rejestrów na sterowniku PLC:

Opis użytych rejestrów w pliku rejestry.xlsx

- Źródła:

- https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/cc-link-ief-basic-iq-r-and-cr800

- https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/cc-link-ief-basic-network-sample-forcommunicating-robot-plc-and-hmi

- https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/sample-got-screens-for-robot-control-pl

- https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/sample-got-screens-for-robot-control-frseries-cr800-d-full-project